益城町

危険ブロック塀等耐震化支援事業

補助制度利用の手引き

令和３年度版

○危険ブロック塀等耐震化支援事業の利用について

１．補助の対象となる危険なブロック塀等

２．補助の対象になる方

３．補助金額

４．受付期間と事業の完了期限

５．注意事項

６．補助事業の流れ

７．点検表

８．補助金交付申請に必要な書類（記入例）

【問合せ・申請窓口】

益城町役場　都市計画課　建築係　電話番号　０９６－２８９－８３０８

仮設庁舎　本館２階（〒８６１－２２９５　益城町大字木山５９４）

１．補助の対象となる危険なブロック塀等

次に掲げる要件全てに該当する必要があります。

- 避難路に面していること

※避難路…建築基準法第４２条において定める道路、地域防災計画又は建築物耐震

改修の促進に関する法律に規定する耐震改修促進計画において国のブロ

ック塀等の安全確保に関する事業の対象として定める道路

- 当該ブロック塀等が面する道路面から

の高さが８０㎝以上のもの

- 当該ブロック塀の高さが６０㎝以上

のもの

- 点検表に基づき点検した結果、

安全対策が必要と評価されたもの

２．補助の対象になる方

次に掲げる要件全てに該当する必要があります。

- 避難路に面する危険なブロック塀等の所有者

- 町民税等を滞納していない者

３．補助金額

Ａ　危険なブロック塀等の撤去工事費（ブロック塀自体の高さを４０㎝以下に低くする

工事も含む）

●補助率：対象事業費の１０／１０

●補助限度額：２０万円又は除去するブロック塀等の長さ１ｍ当たりに対して

１２，０００円を乗じて得た額のいずれか低い額

Ｂ　（危険なブロック塀等を除去し）安全なブロック塀、金属フェンスまたは生垣等の

設置に対する補助

●補助率：対象事業費の１／２

●補助限度額：１５万円又は設置するブロック塀等の長さ１ｍ当たりに対して

１５，０００円を乗じて得た額のいずれか低い額

４．受付期間と事業の完了期限

受付日：令和３年５月１０日（月）から令和３年１１月１５日（月）まで

土曜、日曜、祝日を除く、午前９時から午後５時まで

（正午～午後１時を除く）

※予算の上限に達した場合は、受付期間中でも受付を締め切る場合があります。

受付場所：仮設庁舎　本館２階　都市計画課　建築係

完了期限（完了実績報告書の提出期限）：令和４年１月３１日（月）まで

※申請書類は受付場所で直接受取もしくは益城町ホームページよりダウンロード

できます。

５．注意事項

・すでに撤去されたブロック塀は対象外です。さかのぼっての補助はありません。

・他の補助事業と重複しての補助を受けることはできません。

・擁壁（土留め）基礎部分は対象外です。

・交付決定通知日より前に工事契約をすると、補助が受けられなくなります。

・工事は専門の施工業者に依頼してください。

※町では施工業者の紹介は行っておりません。

・ブロック塀自体の高さを４０㎝以下に低くする工事を行った後、残ったブロック塀の上にフェンス等を設置することはできません。

・道路幅が４ｍ未満の場合は、部分撤去の対象とならない可能性があります。

その場合は、基礎まで全部撤去し、セットバックする事が条件となります。

・セットバックした部分には、建築物や塀・門を設置する事はできません。

・工事前、工事中、工事完了後の各工程の写真を必ず撮影してください。写真が不足している場合（特に配筋、基礎工事などの隠ぺい部分がない場合）は補助を受けられなくなる場合があります。

・産廃は適切に処理を行い、工事完了後マニフェスト伝票の提出をお願いします。

・予算の上限に達した場合は、受付期間中でも受付を締め切る場合があります。

・補助事業は令和３年度(２０２１年度)で終了の予定です。

6．補助事業の流れ

７．点検表

別表１（第２条関係）　補強コンクリートブロック塀の点検表

|  | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 適合 | 不適合 |
| １ | 高さ | ２．２ｍ以下 | はい | いいえ |
| ２ | 壁の厚さ | 高さ２ｍを超える塀で１５㎝以上 | はい | いいえ |
|  |  | 高さ２ｍ以下の塀で１０㎝以上 | はい | いいえ |
| ３ | 鉄筋 | 壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径９㎜以上の鉄筋が入っている | はい | いいえ |
|  |  | 壁内に径９㎜以上の鉄筋が縦横８０㎝以内で入っている | はい | いいえ |
| ４ | 控壁 （高さが１．２ｍを超える場合） | ３．４ｍ以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの１／５以上突出してある | はい | いいえ |
| ５ | 基礎 | 丈が３５㎝以上で根入れ深さが３０㎝以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある | はい | いいえ |
| ６ | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、かつ１㎜以上のひび割れがない | はい | いいえ |
| ７ | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつかない | はい | いいえ |
| ８ | その他 | 塀が土留め壁を兼ねていない、かつ玉石積み擁壁等の上にない | はい | いいえ |
| 評価 |  | ８項目のうち、１つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要 |  |  |

※わからない場合は不適合

※鉄筋が入ってない場合は、別表２「組石造の塀の点検表」を使用

別表２（第２条関係）　組石造の塀の点検表

|  | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 適合 | 不適合 |
| １ | 高さ | １．２ｍ以下 | はい | いいえ |
| ２ | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の１／１０以上ある | はい | いいえ |
| ３ | 控壁 | ４ｍ以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの１．５倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の１．５倍以上ある | はい | いいえ |
| ４ | 基礎 | 根入れ深さが２０㎝以上ある | はい | いいえ |
| ５ | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、かつ１㎜以上のひび割れがない | はい | いいえ |
| ６ | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつかない | はい | いいえ |
| ７ | その他 | 塀が土留め壁を兼ねていない、かつ玉石積み擁壁等の上にない | はい | いいえ |
| 評価 |  | ７項目のうち、１つでも不適合があれば、組石造の塀の安全対策が必要 |  |  |

※わからない場合は不適合

８．補助金交付申請に必要な書類

【記入例】

益城

捨印を押印してください

提出時に記入してください

別記第１号様式（第４条関係）

令和　　年　　月　　日

住所は住居表示で記入し、

押印（シャチハタ不可）してください。

本事業で使用する印鑑は、今後、すべてこの印鑑を使用していただきます。

益城町長　様

郵便番号　８６１－××××

益城

住　　所　益城町宮園○番△号

氏　　名　益城　太郎　　　　　　　　印

電話番号　０９６－２８×―××××

益城町危険ブロック塀等耐震化支援事業補助金交付申請書

益城町危険ブロック塀等耐震化支援事業補助金の交付を受けたいので、益城町危険ブロック塀等耐震化支援事業補助金交付要綱第４条第１項の規定により、関係書類を添えて、下記のとおり申請します。

記

１　ブロック塀等の所在地

金額の訂正ができないため、窓口に提出される際に記入してください

２　補助対象事業　危険なブロック塀等の撤去・危険なブロック塀等の改修

３　補助対象経費　　　　　金　　　　　　　　円

４　補助金交付申請額　　　金　　　　　　　　円

令和４年１月３１日までの

期日を記載してください

５　完了予定日　　　　　　　　　　年　　月　　日

６　添付書類

（１）事業実施計画書（別記第２号様式）

（２）補助対象経費が確認できる書類（見積書等）の写し

（３）位置図、現況写真

（４）町税滞納有無調査承諾書（別記第３号様式）

（５）敷地の権利関係書類

（登記事項証明書又は固定資産税名寄帳又は固定資産税課税明細書）

（６）補助事業実施に係る承諾書（別記第４号様式）

（７）危険なブロック塀の現況図

（８）撤去計画図

（９）設計図・仕様書等

（１０）委任状（手続きを別の者に委任する場合）

（１１）その他町長が必要と認める書類

別記第２号様式（第４条関係）

補助対象事業実施計画書

| 工事概要 | 所在地 | 益城町宮園○番△号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 撤去 | 塀の種類 ブロック塀 |  |  |
|  |  | 長さ ２０ m 高さ １．５ m 厚さ １５ ㎝ |  |  |
|  | 改修 | 塀の種類 フェンス |  |  |
|  |  | 長さ ２０ m 高さ １．０ m 厚さ １０ ㎝ |  |  |
| 工事 施工者 | 施工業者名 益城建設 |  |  |  |
|  | 所在地 益城町木山□号×番 |  |  |  |
|  | 代表者名 木山 二郎 |  | 電話番号 ０９６－２８△―△△△△ |  |
| 補助対象事業費 | ブロック塀等撤去 工事費 | 円（税込） |  |  |
|  | 塀等設置工事費 ×１/２ | 円（税込） |  |  |
| 補助対象限度額 | ブロック塀等撤去 工事費※1 | 金額の訂正ができないため、窓口に提出される際に記入してください。 また、見積書は、工事毎の内容や金額がわかるものを提出してください 円（税込） |  |  |
|  | 塀等設置工事費※2 | 円（税込） |  |  |
| 補助対象経費 | ブロック塀等撤去 工事費※3 | 円（税込） |  |  |
|  | 塀等設置工事費※4 | 円（税込） |  |  |
| 補助金交付申請額 | ⑤＋⑥ ※千円未満切捨て | 円（税込） |  |  |
| 完了期限は令和４年１月３１日までの期日を記載してください 事業期間（予定） |  | 年 月 日 から 年 月 日 まで |  |  |

※1 「撤去するブロック塀等の長さ×12,000円/m」又は200,000円の少ない方の金額

※2 「設置する塀等の長さ×15,000円/m」又は150,000円の少ない方の金額

※3 ①又は③の少ない方の金額

※4 ②又は④の少ない方の金額

補助対象経費が確認できる書類（見積書等）の写し【様式自由】

ブロック塀等の撤去費、処分費、新設費など、項目毎に経費の内訳が分かる見積書の作成を依頼してください。

作成された日を記載

御 見 積 書

益城　太郎　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

会社名　益城建設

住　所　益城町木山□号×番

電　話　０９６－２８△―△△△△

担当者　木山　花子

御見積金額　￥○○○，○○○‐

工 事 名：　益城太郎様邸　ブロック塀撤去及びフェンス新設工事

工事場所：　益城町宮園○番△号

|  | 名称 | 数量 | 単位 | 単価(税抜) | 見積金額 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | ブロック塀撤去工事 |  |  |  |  |  |
|  | 撤去費 | ２０ | ｍ |  |  |  |
|  | 産業廃棄物運搬費 | １ | 式 |  |  |  |
|  | 処分費 | １ | 式 |  |  |  |
|  | 仮設費 | １ | 式 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |
| ２ | フェンス新築工事 |  |  |  |  |  |
|  | アルミフェンス | ２０ | ｍ |  |  |  |
|  | 設置工事費 | １ | 式 |  |  |  |
|  | 仮設費 | １ | 式 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |
| ３ | （１＋２）計 | １ | 式 |  |  |  |
|  | 消費税 |  |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |  |

撤去工事と新設工事の項目を分けて記載してください。

「撤去するブロック塀等の長さ」がわかるように記載してください。

補助対象費用が明確にわかるように記載してください。

捨印を押印してください

益城

別記第３号様式（第４条関係）

町税滞納有無調査承諾書

益城町危険ブロック塀等耐震化支援事業補助金の交付申請に伴い、町税（延滞金を含む）滞納の有無を調査されることを承諾します。

年　　月　　日

益城町長　　　　　　　様

提出時に記入してください

ブロック塀等の所在地　益城町宮園○番△号

益城

所有者（申請者）　　住　所　益城町宮園○番△号

氏　名　益城　太郎　　　　　印

安永

共有者　　　　　　住　所　益城町安永●番■号

氏　名　安永　三郎　　　　　印

共有者がいる場合は記名・捺印をお願いします

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　印

※　氏名欄には益城町在住で補助事業を行おうとする土地及び建築物の所有者となる全ての方を記入してください。

―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―

税務課確認欄

所有者　　　　　滞納なし　・　滞納あり

（共有者）　　　町民税・固定資産税・軽自動車税・その他

上記のとおり確認しました。

令和　　年　　月　　日

（確認職員氏名・印）　税務課　　　　　　　　　　　　　　　　　印

益城

捨印を押印してください

年　　月　　日

提出時に記入してください

益城町長　　　　　　　　様

委　任　状

私は、　　木山　花子　　　を代理者（窓口に来る方）と定め。下記の事項を委任しました。

１．益城町危険ブロック塀等耐震化支援事業補助金に係る２に示す申請及び報告等の内、

各事業に必要な手続の一切を委任される場合は、下記の事項に〇をつけてください。

| 〇 | 益城町危険ブロック塀等耐震化支援事業補助金に係る２に示す申請及び報告等の手続きにおける一切を委任 |
| --- | --- |

２．益城町危険ブロック塀等耐震化支援事業補助金に係る申請及び報告等の手続のうち一

部を委任する場合は、下記の項目の中から該当する事項に〇をつけてください。

|  | 交付申請（第４条） |  | 変更申請（第７条） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 補助事業の中止又は廃止（第８条） |  | 状況報告（第１１条） |
|  | 完了実績報告（第１３条） |  | 補助金の請求及び交付（第１５条） |
|  | 完了後の報告等（第１９条） |  |  |

対象住宅の所在地（地番）　益城町宮園○番△号

申請者（委任する方）

益城

住　所　益城町宮園○番△号

氏　名　益城　太郎　　　　　　　　印

代理者（窓口に来る方）

住　所　益城町木山□号×番

木山

会社名　益城建設

氏　名　木山　花子　　　　　　　　印

提出時に記入してください

益城

捨印を押印してください

別記第６号様式（第７条関係）

令和　　年　　月　　日

益城町長　　　　　　　様

申請者

益城

住所　益城町宮園○番△号

氏名　益城　太郎　　　　　　　　　　　印

益城町危険ブロック塀等耐震化支援事業補助金交付変更承認申請書

令和　　年　　月　　日付け　第　　　号で補助金交付決定通知のあった益城町危険ブロック塀等耐震化支援事業については、下記のとおり変更したいので、益城町危険ブロック塀等耐震化支援事業補助金交付要綱第７条第１項の規定により申請します。

空欄にしてください

記

１　ブロック塀等の所在地　　益城町宮園○番△号

２　補助対象事業　　危険なブロック塀等の撤去（変更後）

危険なブロック塀等の改修（変更後）

３　補助金交付変更額

空欄にしてください

既交付決定額　　金　　　　　　　　円

変更交付申請額　金　　　　　　　　円

変更増減額　　　金　　　　　　　　円

４　変更内容及び理由

（例）工法変更のため

５　添付書類

- 事業実施計画書（別記第２号様式）

- 補助対象経費が確認できる書類（見積書等）の写し

- 設計図・仕様書等

- その他町長が必要と認める書類